Phụ lục 1: Danh mục, số lượng, thông số kỹ thuật hàng hóa Gói thầu Mua sắm máy máy đo sinh hóa thú y, máy xét nghiệm công thức máu thú y

(Kèm theo Thư mời báo giá  (lần 2) ngày ……/……/2023 của Viện trưởng Viện Tế bào gốc)

| STT | Danh mục hàng hóa | Ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm | Hãng sản xuất/ Xuất xứ | Đơn vị tính | Thông số kỹ thuật | Phân nhóm theo TT14/2020/TT-BYT | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | SMT-120V | Seamaty (Đài Loan) | Máy | I. Cấu hình bao gồm: + Màn hình cảm ứng 7”. + Thể tích mẫu: 90-120uL. + Loại mẫu: Máu toàn phần. + Nguồn điện áp: 220V/50Hz + Nhiệt độ hoạt động: ≤30oC. II. Đặc tính kỹ thuật: + 01 máy xét nghiệm. + Bộ cấp nguồn. + 01 bộ phụ kiện tiêu chuẩn bao gồm: Đầu côn. Pippette - Máy đọc được các nhóm đĩa + Nhóm xét nghiệm tổng quát PLUS (AW01980) 24 chỉ số: ALB, ALP, ALT, AMY, AST, Ca, CK, Crea, GLU, GGT, TG, LDH, LPS, PHOS, UA, TBA, TB, TC, tCO2, TP, BUN, A/G*, B/C*, GLOB*. + Nhóm xét nghiệm tổng quát (AW02015) 16 chỉ số: ALB, AMY, ALP, ALT, CHE, GLU, K+, Na+, Crea, TB, TP, UA, BUN, A/G*, B/C*, GLOB* + Nhóm kiểm tra sức khỏe (AW01981) 16 chỉ số: ALB, ALT, AMY, AST, GLU, CK, Ca, Crea, BUN, TB, TG, TP, PHOS, A/G*, B/C*, GLOB* + Nhóm điện giải (AW01985) 13 chỉ số: Cl-, Ca, K+, Mg, Na+, PHOS, tCo2, pH, Crea, GLU, LAC, BUN, B/C*. |  | 01 |
| 2 | Máy xét nghiệm công thức máu | VH50 | Genvet (Trung Quốc) | Máy | I. Cấu hình bao gồm: + 01 máy xét nghiệm. + 01 bộ hóa chất demo bao gồm: Diluent và 02 loại Lyse. + 01 bộ phụ kiện tiêu chuẩn bao gồm: Giấy in, cầu chì, dây nối đất, ống tyo bổ sung. + 01 máy in nhiệt kèm theo máy xét nghiệm. + Bộ cấp nguồn. II. Đặc tính kỹ thuật: + Màn hình cảm ứng: LED 10.4”; + Tốc độ xét nghiệm: 60 xét nghiệm/giờ; + Nguyên lý đếm: Bằng Laser. + Các chỉ số đo (36 thông số đo): 1. WBC (Số lượng Bạch cầu trong một thể tích máu), 2. Neu# (Số lượng bạch cầu trung tính), 3. Lym# (Số lượng Bạch cầu Lympho), 4. Gran# (Số lượng bạch cầu hạt), 5. Neu% (Tỷ lệ bạch cầu trung tính), 6. Lym% (Tỷ lệ bạch cầu Lympho), 7. Gran% (Tỷ lệ bạch cầu hạt), 8. RBC (Số lượng Hồng cầu trong một thể tích máu), 9. HGB (Số lượng huyết sắc tố trong một thể tích máu), 10. HCT (Tỷ lệ thể tích hồng cầu trên thể tích máu toàn bộ), 11. MCV (Thể tích trung bình của một hồng cầu), 12. MCH (Số lượng trung bình của huyết sắc tố có trong một hồng cầu), 13. MCHC (Nồng độ trung bình của huyết sắc tố trong một thể tích máu), 14. RDW-SD (Mật độ phân bố hồng cầu trong một thể tích máu), 15. RDW-CV (Tỷ lệ % Mật độ phân bố hồng cầu trong một thể tích máu), 16. PLT (Số lượng tiểu cầu trong một thể tích máu), 17. MPV (Thể tích trung bình của tiểu cầu trong một thể tích máu) , 18. PDW-SD (Độ phân bổ tiểu cầu), 19. PDW-CV (Lỷ lệ phân bổ tiểu cầu), 20. PCT (Dung tích tiểu cầu), 21. P-LCR (Đo tiểu cầu có kích thước lớn; lớn hơn > 12 fL). 22. P-LCC (Tỉ lệ tiểu cầu có kích thước lớn (%) Gây thiếu máu cục bộ hoặc nhồi máu cơ tim), 23. ESO (Số lượng bạch cầu ái toan), 24. ESO% (Tỷ lệ % bạch cầu ái toan), 25. BASO (Số lượng bạch cầu ái kiềm), 26. BASO % (Tỷ lệ % bạch cầu ái kiềm), 27. NLR, 28. PLR, 29. LIC#, 30. LIC%, 31. ALY#, 32. ALY%, 33. NRBC%, 34. NRBC#, 35. PLT Clumps#, 36. PLT Clumps%. + Các loại động vật có thể xét nghiệm được (17 loài động vật). + Biểu đồ hiển thị (04 biều đồ): Biểu đồ tán xạ. + Thể tích hút mẫu: 10uL. + Cơ chế chống tắc: Máy sử dụng kim hút thiết kế đặc biệt và cơ chế điện cao thế để đánh và loại bỏ máu đông. + Hóa chất: Sử dụng 02 loại hóa chất Diluent (Pha loãng) và Lyse (Tách bạch cầu). + Máy in: Dạng máy in nhiệt, máy có hỗ trợ kết nối máy in màu bên ngoài (Lựa chọn thêm). + Có các cổng output: USB. + Nguồn điện áp: 220V/50Hz + Kích thước: 430(Sâu)x350(Ngang)x435mm(Cao) + Nặng: 28kg. |  | 01 |

Phụ lục 2:	MẪU BÁO GIÁ

(Kèm theo Thư mời báo giá ngày …/…/2023)

| CÔNG TY……. Đc:…………. |  |
| --- | --- |

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: VIỆN TẾ BÀO GỐC

Địa chỉ: Tòa nhà B2-3 Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Khu phố 6, phường Linh Trung, Thành phố Thủ Đức, TP. HCM        
ĐT: 02836361206    Email: cungung@sci.edu.vn

Công ty chúng tôi kính gửi quý Viện báo giá sau:

| STT | Danh mục hàng hóa | Thông số kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Ký mã hiệu | Hãng/ Nước sản xuất | Mã nhóm theo TT 14/2020/TT-BYT( nếu là TTBYT) | Đơn giá (VNĐ) | Thành tiền (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Bằng chữ: ............................................. ./.

| - Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có), chi phí vận chuyển,... bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào thêm. - Chất lượng hàng hóa mới 100%. Sản xuất năm 2023 trở đi. - Hàng hóa bàn giao tại đơn vị sử dụng. - Hiệu lực báo giá: 60 ngày kể từ ngày ký. - Bảo hành (đối với TTB): Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất (………tháng). | …………, ngày … tháng … năm 2023 Đại diện công ty (Ký và ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |